附件2：

节约能源重型商用车综合工况燃料消耗量限值标准

表2.1 节约能源货车综合工况燃料消耗量限值标准

| 最大设计总质量（GVW） kg | 燃料消耗量限值 L/100km |
| --- | --- |
| 3500＜GVW≤4500 | 12.4a |
| 4500＜GVW≤5500 | 13.3a |
| 5500＜GVW≤7000 | 15.2 |
| 7000＜GVW≤8500 | 18.1a |
| 8500＜GVW≤10500 | 20.4a |
| 10500＜GVW≤12500 | 23.8a |
| 12500＜GVW≤16000 | 26.6 |
| 16000＜GVW≤20000 | 29.9 |
| 20000＜GVW≤25000 | 35.6 |
| 25000＜GVW≤31000 | 40.9 |
| 31000＜GVW | 43.2 |
| a 对于汽油车，其限值是表中相应限值乘以1.2的数值圆整（四舍五入）至小数点后一位。 |  |

表2.2 节约能源半挂牵引车综合工况燃料消耗量限值标准

| 最大设计总质量（GCW） kg | 燃料消耗量限值 L/100km |
| --- | --- |
| GCW≤18000 | 31.4 |
| 18000＜GCW≤27000 | 34.2 |
| 27000＜GCW≤35000 | 36.1 |
| 35000＜GCW≤40000 | 38.0 |
| 40000＜GCW≤43000 | 39.9 |
| 43000＜GCW≤46000 | 42.8 |
| 46000＜GCW≤49000 | 44.7 |
| 49000＜GCW | 45.6 |

表2.3 节约能源客车综合工况燃料消耗量限值标准

| 最大设计总质量（GVW） kg | 燃料消耗量限值 L/100km |
| --- | --- |
| 3500＜GVW≤4500 | 11.9a |
| 4500＜GVW≤5500 | 12.8a |
| 5500＜GVW≤7000 | 14.3a |
| 7000＜GVW≤8500 | 15.7 |
| 8500＜GVW≤10500 | 17.6 |
| 10500＜GVW≤12500 | 19.0 |
| 12500＜GVW≤14500 | 20.4 |
| 14500＜GVW≤16500 | 21.4 |
| 16500＜GVW≤18000 | 22.8 |
| 18000＜GVW≤22000 | 23.8 |
| 22000＜GVW≤25000 | 26.1 |
| 25000＜GVW | 28.0 |
| a 对于汽油车，其限值是表中相应限值乘以1.2的数值圆整（四舍五入）至小数点后一位。 |  |

表2.4  节约能源自卸汽车综合工况燃料消耗量限值标准

| 最大设计总质量（GVW） kg | 燃料消耗量限值 L/100km |
| --- | --- |
| 3500＜GVW≤4500 | 14.3 |
| 4500＜GVW≤5500 | 15.2 |
| 5500＜GVW≤7000 | 16.6 |
| 7000＜GVW≤8500 | 19.5 |
| 8500＜GVW≤10500 | 21.9 |
| 10500＜GVW≤12500 | 24.2 |
| 12500＜GVW≤16000 | 26.6 |
| 16000＜GVW≤20000 | 32.3 |
| 20000＜GVW≤25000 | 41.3 |
| 25000＜GVW≤31000 | 44.7 |
| 31000＜GVW | 46.6 |

表2.5 节约能源城市客车综合工况燃料消耗量限值标准

| 最大设计总质量（GVW） kg | 燃料消耗量限值 L/100km |
| --- | --- |
| 3500＜GVW≤4500 | 13.3 |
| 4500＜GVW≤5500 | 14.7 |
| 5500＜GVW≤7000 | 16.6 |
| 7000＜GVW≤8500 | 18.5 |
| 8500＜GVW≤10500 | 21.4 |
| 10500＜GVW≤12500 | 24.7 |
| 12500＜GVW≤14500 | 29.0 |
| 14500＜GVW≤16500 | 32.3 |
| 16500＜GVW≤18000 | 35.6 |
| 18000＜GVW≤22000 | 39.0 |
| 22000＜GVW≤25000 | 43.2 |
| 25000＜GVW | 46.6 |